Домашнее задание №7

Выполнить разработку схемы, которая позволит управлять двумя независимыми каналами нагрузки через реле.

Условия: входящие сигналы от 3.3 до 5 Вольт с максимальным током 1-2 мА (можно повесить на один винтовой терминал: 3.3V-5V | GND | 3.3V-5V)

Используемые реле- 5 Вольт 2шт.

Входящее питание схемы – 12 Вольт, цепь питания 5 Вольт для реле обеспечивается преобразователем на основе LM317T.

Выходные контакты реле (NC, NO, COM) вывести на винтовые терминалы для подключения различных нагрузок.

Предусмотреть визуальную индикацию работающего реле.

Суть – возможность подать на плату 12 Вольт питание и подключить микромощные выходы с условного микроконтроллера для управления нагрузками.

Выполнить сборку на монтажной плате при помощи пайки.

Для задачи выполнить принципиальную схему в KiCAD, приложить чертеж в PDF.

*Выбрать\создать компоненты, развести плату, приложить чертежи в PDF с трассировкой и скрин с 3D видом верх\низ. Пояснительные чертежи размеров, надписи и прочая пользовательская информация выполняются на слоях User.Drawings и User.Comments.Транзистор BC337-40 - 2

Оптопара PC817 - 2

Диод 1N4007 - 2

Реле HK4100F-DC5V-SHG – 2

Линейный стабилизатор L7805 – 1

Конденсаторы линейного стабилизатора выбраны из даташита на L7805. Резисторы R3, RV1 выбраны для удобной настройки выходного напряжения в соответствии со схемой из даташита:

Входные резисторы R1 и R8 выбраны в соответствии с максимальным током управления 2 мА и максимальным падением напряжения на оптопаре 1.4В. 
R=3.3-1.40.002=950 Ом, из таблицы Е24 взяли 1кОм. Выбор всех остальных элементов обоснован в ДЗ№7.